粤泷发电公司环境信息公示

- 基础信息

| 企业名称：广东省粤泷发电有限责任公司 |  |
| --- | --- |
| 企业类型：废气国控 |  |
| 统一社会信用代码：914453006178510832 | 企业法人：吴润 |
| 行政区：445281 |  |
| 详细地址：广东省罗定市双东街道陈皮村 | 邮政编码：527217 |
| 企业地理位置：经度110°36′50″ 纬度22°48′24″ |  |
| 联系方式：0766-3910666 | 联系人：车宏焘 |
| 行业：火力发电 | 产品：电能、热能 |
| 装机容量：2×135MW |  |

- 排污信息

- 废气设施治理工艺

| 脱硫 | 石灰石-石膏 湿法脱硫 |
| --- | --- |
| 脱硝 | 低氮燃烧+SNCR(备用)+SCR |
| 除尘 | 静电除尘 |

- 排放口信息

| 排放口编号 | FQ-00001 |
| --- | --- |
| 排放口名称 | 1、2号机组烟囱排口 |
| 排放口位置 | 经度110°36′50″ 纬度22°48′24″ |
| 主要污染物 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 |
| 是否安装自动监测装置 | 是 |
| 废气排放执行标准 | 发改能源[2014]2093号 《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020年）》 |
| 排放口高度(米) | 180 |
| 排放方式 | 有组织集中排放 |

- 排放浓度限值(mg/m3)

| 烟尘 | 10 |
| --- | --- |
| 二氧化硫 | 35 |
| 氮氧化物 | 50 |

- 2020年主要污染物年度排放许可量

| 烟尘(吨) | 175 |
| --- | --- |
| 二氧化硫(吨) | 1164 |
| 氮氧化物(吨) | 582 |

- 2019年全年主要污染物排放情况

| 项目 | 排放浓度（mg/m3） | 排放总量(吨) |
| --- | --- | --- |
| 烟尘 | 2.83 | 4.3 |
| 二氧化硫 | 28.7 | 89 |
| 氮氧化物 | 41.3 | 166 |

- 环保设施建设与运行情况

广东省粤泷发电有限责任公司（罗定发电厂）一期工程装机容量为2×135ＭＷ燃煤发电机组，是广东省粤电集团有限公司(原粤电资产经营公司)成立后牵头投资的首个火电厂项目。厂址位于罗定市双东街道，厂区占地面积430亩，工程动态总投资总9.6亿元。

粤泷发电公司一期工程两台机组分别于2004年2月8日和2004年6月23日投入商业运行，配套环保设施同时投运，并于2005年10月26日通过了广东省环境保护局工程竣工环境保护验收。

主要污染防治对策及设施：

按照广东省环境保护局《关于<罗定市发电厂环境影响报告书>的审批意见》（粤环建字【1995】15号）和《关于罗定市发电厂初步设计环境保护专项审查的意见》（粤环建字【1997】23号），以及火力发电厂环境保护设计规定等要求，粤泷发电公司严格执行“三同时”制度，环保治理设施与主体工程同时投入运行。目前，粤泷发电公司环保设施正常运行，有效地防止和降低了烟气、扬尘、废水、噪声等污染。

1、废气污染防治：

（1）为减轻地面污染，1、2号机组两台超高压燃煤锅炉合用一座高度为180米的烟囱。

（2）在控制SO2污染方面，粤泷发电公司于2008年投资1.2亿元建成并投入运行了烟气脱硫系统，采用石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺，两炉一塔布置，脱硫效率≥90% 。2014年，为了进一步削减SO2排放量，粤泷发电公司再次投运4300万元进行脱硫系统改造，在原有脱硫系统的基础上，新增一个脱硫吸收塔，改造成一炉一塔布置。改造后，两套锅炉的脱硫效率均≥95%，再次大幅降低了SO2排放量。2017年按照发改能源[2014]2093号《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020年）》文件要求进行超低排放改造，对脱硫吸收塔进行增效改造，增加了增效环跟湍流器，于2017年12月改造完工投入使用，二氧化硫排放浓度稳定在35毫克以下。并通过环保要求的自主验收，报环保局备案。

（3）2台超高压燃煤锅炉均采用低氮燃烧技术，主要是通过选用低NOx燃烧器，采取分级配风，降低燃烧温度水平等对NOx进行控制。2014年7月份，2台机组均建成并投运了烟气脱硝系统，总投资金额为4300万元，烟气脱硝系统采用SNCR（选择性非催化还原法）+SCR（选择性催化还原法）工艺，脱硝效率可达到80%以上。 2017年按照发改能源[2014]2093号《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020年）》文件要求进行超低排放改造，对原有脱硝装置进行改造，采用LNB优化+SCR改造的技术方案，同时保留原有SNCR装置，在必要时可投运SNCR喷枪。2017年12月改造完成，并通过环保要求的自主验收，报环保局备案。目前装置运行正常，氮氧化物排放浓度稳定在50毫克以下。

（4）为减少烟尘的排放，每台锅炉配置双室四电场静电除尘器，除尘效率≥99.5% ，同时脱硫装置对烟尘的脱除效率约为50%； 2014年，在进行脱硝系统建设同时，建设并投运了低温省煤器，降低电除尘器入口烟气的问题，进一步提高电除尘器的除尘效率。为达到超低排放标准，采用脱硫吸收塔协同除尘，在吸收塔出口处加装管束式除尘除雾器，改造完成后通过环保验收，现烟尘排放浓度稳定在10毫克以下。

（5）采用半封闭式煤场和全封闭式输煤系统，煤场四周种植红毛球灌木林绿化降尘，同时建设有多个扁布袋除尘器，有效减少扬尘的产生，降低少粉尘外溢。 并于2017年按照环保督查要求，进行防风抑尘网建设，有效抑制了煤场作业过程中的无组织排放对环境的污染。

2、噪音污染防治

采用低噪音型设备，设计安装时对噪音源较大的设备加装消音器、隔音罩，降低设备噪音；优化布置建筑物，有针对性进行厂区绿化，有效地降低电厂噪声，减少对周边环境的影响。日常厂界噪声监测结果均符合厂界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》(GB12348－2008)III类标准限值。

3、水污染防治

生产过程产生的废水分别经各自污水处理系统处理合格后全部回收利用，不外排。

（1）生活污水经1座5t/h生活污水处理系统处理达标后回收，作为厂区绿化用水；

（2）澄清处理好的脱硫废水和工业废水作为输煤系统冲洗水和锅炉冲灰用水；

（3）含煤废水经煤粒沉淀池处理后重复使用；

（4）锅炉灰渣冲洗水经灰场灰塘沉淀后，通过灰场回水泵房抽回灰渣泵房前池，重复用于冲洗灰渣。

- 环境保护行政许可情况

| 许可文件 | 批复单位 | 批复日期 | 批复编号 | 上传批复意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关于广东省粤泷发电有限责任公司罗定电厂2×135MW工程项目竣工环境保护验收的决定书 | 省环保监测中心站 | 2005-08 | 粤环函【2005】1222号 | 建设项目竣工环境保护验收监测报告 |  |
| 排污许可证 | 罗定市环境保护局 | 2017-03 | 4453812017000019 | 排污许可证 |  |
| 重点监控企业污染源自动监控设施验收表 | 罗定市环境保护局 | 2015-05 | 云环验【2015】81号 | 重点监控企业污染源自动监控设施验收表（云环验【2015】81号） |  |
| 罗定电厂1#、2#机组脱硝工程建设项目竣工环境保护验收批复的函 | 罗定市环保局 | 2014-07 | 罗环函〔2014〕61号 | 罗环函〔2014〕61号 |  |

- 突发环境事件应急预案情况

| 预案编制情况 | 编制文本 |
| --- | --- |
| 已编制 | 危险废物突发环境事件现场处置预案 |
| 已编制 | 废气超标排放突发环境事件现场处置预案 |
| 已编制 | 废水超标排放突发环境事件现场处置预案 |
| 已编制 | 危化品泄漏突发环境事件现场处置预案 |